台式低速离心机技术参数（适用于尿液离心）

- 名称：台式低速多管架自动平衡离心机

- 数量：1台、国产，适用于尿液离心

三、主要技术参数：

1、触摸面板、数码显示，操作简便。

2、采用微机控制、交流变频电机，转速控制精度高。

※3、自动计算RCF值，具有RCF/rpm转换键，最短加/减速时间20/25s。

※4、采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。

5、机械门锁，简单耐用。故障报错，自动停机。

※6、水平转子，提篮带有提手设计，有效的提高了使用者的工作效率，10档升降（0档为自由停车），12种自定义工作模式。

7、产品符合国际CE安全标准，ISO9001:2008和ISO13485:2003管理体系认证要求。

8、最高转速  ：                5000r/min

9、最大相对离心力：            4390×g

10、最大容量：                 4×250ml

11、显示类型：                 数码显示

12、时间控制：                 0sec-99min

13、电机功率：                 交流变频电机450W

14、转速精度：                 ±30rpm

15、噪音：                     ≤65 dB(A)

16、电    源：                  DC220V/110V  50Hz  5A

五、配置清单：

1、主机  1台

2、水平转子：32*15ml   1套