冰冻血浆解冻箱技术参数

- 名称：冰冻血浆解冻箱

- 数量1台，国产（适用于血浆溶解）

- 主要技术参数

1、特有干式解冻，解冻过程彻底与水隔离。

2、完全自动化，先进的程序控温，精度高、可靠性好。

3、独立的控制系统，能监测解冻的全过程，具有声、光双重超温报警，并能自动降温。

4、多达五路预先设置的解冻程序，以适应不同容量的冰冻血浆、血小板和红细胞的解冻。

5、 存 水 量：  38Kg±10％

水泵能力：  ≥25Kg／分钟

控温范围：  30～45℃

控温精度：  ±0.5℃

加热功率：  2000W

最大化浆量：6袋(每袋50～200ml)

解冻时间：  15～20分钟（200ml×6袋,-20℃，扁平冰袋）