超声多普勒系统技术参数要求

一、	配置要求：

1、	多普勒主机一套（含软件）、

2、	便携手提箱一台

3、	专用仪器台车一台

4、	电脑一套、激光彩色打印机一台

二、技术参数要求

- 双向血流：屏幕实时显示血流速波形

- 能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查

- 主机内置存储器，可储存≥100组波形及数据

- 可对探头方向，模式、频率、语言、时间刻度、波形、数据等进行设置

- 内置数据接口，主机既可单独使用，又可配合计算机使用

- 多种功能的探头可供选择：4M、8M、术中探头

- 实时血流波形和数据的显示

- 标准化的检测模式使操作和分析资料

- 上下肢血管、足趾、阴茎血流研究

- 头颈部血流、皮下细小血管和移植皮瓣的血管定位及个别部位检查

- ABI专项检查程序

- 检查程序自由设定

- 可连接专用血管软件分析

- 交直流两用，220V交流及7号电池直流供电

- 频率范围：80/200Hz - 5kHz

- 128×64点液晶显示，低电显示

- 双向运动波形(正常和缓慢模式)

- 心率：30-300BPM

- S测量：收缩期血流速率（cm/s）

- MN测量：平均多普勒变速（cm/s）

- D测量：舒张期血流速率（cm/s）

- RP测量：阻抗系数   RP＝（S-D）/S   RP＝1（如果波形低于基线

- PI测量：脉动指数   PI＝（波峰至波峰）MN  PI≤ 99.99

- SD测量：S/D比，SD＝S/D

- 模式设置：记忆、波形、方向、时间刻度、其它